灯具使用说明书


摇头光束灯

使 用 说 明 书

[image: image1.jpg]® DMX5120
5PINe

Sy e
Y + s

o

t

DMX5120

o
DMX512¢:
3PN

| S l@ | screens
soucr





使用前请仔细阅读说明书

注意事项与安装

维护保养

本灯具应保持干燥，避免在潮湿环境下工作。
间歇性的使用会有效地延长本灯具的寿命。
为了获得良好的通风效果和灯光效果，要注意经常清洁风扇和风扇网以及透镜。
请勿用酒精等有机溶剂擦试灯具外壳，以免造成损坏。

声明

本产品在出厂进时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因误用而导致的损坏不在本公司的保证之内，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。

本手册如有技术改动，恕不另行通知。
产品注意事项
为保证产品的使用寿命，本产品切勿摆放在潮湿或漏水的地方，更不能在温度超过60度以上的环境工作
不要将本产品放置在易松动或易震动的地方。
为避免触电的危险，本产品的维修请求助专业人士维修。
灯泡使用时，电源电压变化不应超过±10%，电压过高，将缩短灯泡的寿命，电压过低，则影响灯泡的光色。
断电后，需20分钟后使用灯具充分冷却后才能再次通电使用。
为保证本产品的正常使用，请仔细阅读本说明。

产品介绍
光源功率：

额定功率：（高效率可靠开关电源）；

电源：高效率可靠开关电源；

颜色盘：一个色盘，每个色盘由14个色片+白光组成；

图案盘：13个图案效果；

效果轮：两个棱镜；
调光：0-100%电子调光；

光束角度可调范围大；

采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位；

水平540°；

垂直270°；

控制模式：DMX512/主从/自动；

防护等级：IP20；       
信号线连接（DMX）


使用符合规格的RS-485电缆：带屏蔽、120ohm特性阻抗、22-24 AWG、低容抗。不要使用麦克风电缆或有不同规定特性的电缆。端子的连接必须使用3或5针XLR型公/母性连接器。（最低1 / 4 W）。

重要提示：线不能相互接触或与金属外壳接触。

[image: image5.png]LED display ]

— On the Key
DMX signal lamp — — Enter Key
Error Light - — Right Key
— Left Key
— The Key

The function of the left and right keys is the
same:return to the previous interface

Up. down keys:Select. edit

OK Key:Perform function, start edit, exit edit





图1  DMX信号线连接示意图

灯具安装

灯具可水平放置、斜挂和倒挂。斜挂和倒挂时一定要注意安装方法。

如图2所示，在对灯具定位前，要确保安装地点的稳固性，在反转吊挂安装时，必须确保灯具不要在支撑架上跌落下来，需要用安全绳索穿过支撑架和灯具提手进行辅助吊挂，以确保安全，.防止灯具坠落和滑动。

灯具在安装调试时，下方禁止行人通过，定期检查安全绳索是否出现磨损、挂钩螺丝是否出现松动。

如果因为吊挂安装不稳固，导致灯具坠落而产生的一切后果，我司不承担任何责任。

[image: image2.png]


[image: image3.png]



图2  倒挂灯具示意图
控制面板
[image: image4.jpg]


、

图3  显示面板示意图

下面以“修改 DMX 地址码”为例，介绍按键的使用方法：


1、如果当前不是主界面，按“左”键（一次或多次）返回主界面


2、在主界面中，按“上”键或“下”键选择“DMX设置”按钮


3. 按“确定”键进入“DMX设置”界面


4、按“上”键或“下”键修改DMX地址码


5、按“确定”键退出编辑状态


6. 在主界面按右键，进入校准界面快捷键。


7. 注意：主界面底部的快捷键，中/英文，屏幕悬停和重置，只能手动触摸，不能按下。

2.2.1  DMX 设置

按键说明：按上或下为 1 或 -1 模式;按右键是下一个;按左侧并确认按钮保存并退出。

2.2.2 菜单

	DMX 设置
	DMX 地址
	1 - 512
	
	
	

	
	通道模式
	18CH
	
	
	

	
	运行模式
	DMX
	
	
	

	
	
	自动
	
	
	

	
	
	声控
	
	
	

	效果设置
	水平反向
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	垂直反向
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	垂直 反馈
	关
	
	
	

	
	
	开
	
	
	

	
	无信号模式
	黑场
	
	
	

	
	
	保持
	
	
	

	
	声控灵敏度
	10 - 100
	
	
	

	
	灯泡模式
	手动开泡
	
	
	

	
	
	复位开泡
	
	
	

	
	灯泡
	关闭
	
	
	

	
	
	打开
	
	
	

	显示设置
	显示方向
	正常
	
	
	

	
	
	旋转180°
	
	
	

	
	显示亮度
	1-100
	
	
	

	
	温度单位
	°C
	
	
	

	
	
	°F
	
	
	

	
	语言
	English
	
	
	

	
	
	中文
	
	
	

	电机复位
	全部
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	垂直
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	
	头部
	否
	
	
	

	
	
	是
	
	
	

	手动控制
	水平
	0 - 255
	
	
	

	
	。。。
	0 - 255
	
	
	

	
	灯泡控制&复位
	0 - 255
	
	
	

	DMX 实况
	水平
	0 - 255
	
	
	

	
	。。。
	0 - 255
	
	
	

	
	灯泡控制&复位
	0 - 255
	
	
	

	服务 
	密码
	校正
	电机校准
	水平
	-128 -> 127

	
	
	
	
	。。。
	-128 -> 127

	
	
	恢复出厂设置
	否
	
	

	
	
	
	是
	
	

	
	
	清除设备运行时间
	否
	
	

	
	
	
	是
	
	

	
	
	清除灯泡运行时间
	否
	
	

	
	
	
	是
	
	

	设备信息
	设备运行时间
	xxxxxH 
	
	
	

	
	灯泡运行时间
	xxxxxH
	
	
	

	
	设备版本
	1U：Vx.x.x 
	
	
	

	
	
	2U：Vx.x.x 
	
	
	


通道描述
通道表

本灯具通道可在场景模式下查看顺序，通道模式在“地址设置”页面中是设置，具体详细数据如下表所示：

通道表
	通道
	功能
	通道数值
	效果
	

	16通道
	
	
	
	

	1
	水平
	000
	-
	255
	0-100%
	

	2
	垂直
	000
	-
	255
	0-100%
	

	3
	水平微调
	000
	-
	255
	0-100%
	

	4
	垂直微调
	000
	-
	255
	0-100%
	

	5
	水平垂直速度
	000
	-
	255
	水平垂直速度，快到慢
	

	6
	雾化
	000
	-
	127
	无雾化
	

	
	
	128
	-
	255
	雾化切入
	

	7
	频闪
	000
	-
	003
	闭光
	

	
	
	004
	-
	103
	由慢到快脉冲频闪
	

	
	
	104
	-
	107
	开关
	

	
	
	108
	-
	207
	由慢到快渐变频闪
	

	
	
	208
	-
	212
	开关
	

	
	
	213
	-
	251
	由慢到快随机频闪
	

	
	
	252
	-
	255
	开关
	

	8
	调光
	000
	-
	255
	从0%到100%调光
	

	9
	色盘
	000
	-
	004
	白光
	

	
	
	005
	-
	009
	白光+颜色1
	

	
	
	010
	-
	014
	颜色1
	

	
	
	015
	-
	019
	颜色1+颜色2
	

	
	
	020
	-
	024
	颜色2
	

	
	
	025
	-
	029
	颜色2+颜色3
	

	
	
	030
	-
	034
	颜色3
	

	
	
	035
	-
	039
	颜色3+颜色4
	

	
	
	040
	-
	044
	颜色4
	

	
	
	045
	-
	049
	颜色4+颜色5
	

	
	
	050
	-
	054
	颜色5
	

	
	
	055
	-
	059
	颜色5+颜色6
	

	
	
	060
	-
	064
	颜色6
	

	
	
	065
	-
	069
	颜色6+颜色7
	

	
	
	070
	-
	074
	颜色7
	

	
	
	075
	-
	079
	颜色7+颜色8
	

	
	
	080
	-
	084
	颜色8
	

	
	
	085
	-
	089
	颜色8+颜色9
	

	
	
	090
	-
	094
	颜色9
	

	
	
	095
	-
	099
	颜色9+颜色10
	

	
	
	100
	-
	104
	颜色10
	

	
	
	105
	-
	109
	颜色10+颜色11
	

	
	
	110
	-
	114
	颜色11
	

	
	
	115
	-
	119
	颜色11+颜色12
	

	
	
	120
	-
	124
	颜色12
	

	
	
	125
	-
	129
	颜色12+颜色13
	

	
	
	130
	-
	134
	颜色13
	

	
	
	135
	-
	139
	颜色13+颜色14
	

	
	
	140
	-
	144
	颜色14
	

	
	
	145
	-
	149
	颜色14+白光
	

	
	
	150
	-
	200
	正转快到慢
	

	
	
	201
	-
	255
	反转慢到快
	

	10
	固定图案
	000
	-
	004
	白光
	

	
	
	005
	-
	009
	图案1
	

	
	
	010
	-
	014
	图案2
	

	
	
	015
	-
	019
	图案3
	

	
	
	020
	-
	024
	图案4
	

	
	
	025
	-
	029
	图案5
	

	
	
	030
	-
	034
	图案6
	

	
	
	035
	-
	039
	图案7
	

	
	
	040
	-
	044
	图案8
	

	
	
	045
	-
	049
	图案9
	

	
	
	050
	-
	054
	图案10
	

	
	
	055
	-
	059
	图案11
	

	
	
	060
	-
	064
	图案12
	

	
	
	065
	-
	069
	图案13
	

	
	
	070
	-
	125
	正转快到慢
	

	
	
	126
	-
	130
	停止
	

	
	
	131
	-
	190
	反转慢到快
	

	
	
	191
	-
	195
	图案1抖动从慢到快
	

	
	
	196
	-
	200
	图案2抖动从慢到快
	

	
	
	201
	-
	205
	图案3抖动从慢到快
	

	
	
	206
	-
	210
	图案4抖动从慢到快
	

	
	
	211
	-
	215
	图案5抖动从慢到快
	

	
	
	216
	-
	220
	图案6抖动从慢到快
	

	
	
	221
	-
	225
	图案7抖动从慢到快
	

	
	
	226
	-
	230
	图案8抖动从慢到快
	

	
	
	231
	-
	235
	图案9抖动从慢到快
	

	
	
	236
	-
	240
	图案10抖动从慢到快
	

	
	
	241
	-
	245
	图案11抖动从慢到快
	

	
	
	246
	-
	250
	图案12抖动从慢到快
	

	
	
	251
	-
	255
	图案13抖动从慢到快
	

	11
	棱镜1
	000
	-
	127
	无棱镜1
	

	
	
	128
	-
	255
	棱镜1切入
	

	12
	棱镜2
	000
	-
	127
	无棱镜2
	

	
	
	128
	-
	255
	棱镜2切入
	

	13
	棱镜自转
	000
	-
	127
	棱镜角度调节
	

	
	
	128
	-
	187
	棱镜正转快到慢
	

	
	
	188
	-
	195
	棱镜自转停止
	

	
	
	196
	-
	255
	棱镜反转慢到快
	

	14
	七彩
	000
	-
	127
	无七彩
	

	
	
	128
	-
	255
	七彩切入
	

	15
	调焦
	000
	-
	255
	调焦，远到近
	

	16
	功能
	100
	-
	105
	关灯泡，保持3S
	

	
	
	200
	-
	205
	开灯泡，保持3S
	

	
	
	210
	-
	215
	复位XY，保持3S
	

	
	
	220
	-
	235
	复位效果电机，保持3S
	

	
	
	240
	-
	255
	全部电机复位，保持3S
	

	17
	灯圈场景
	000-255
	
	
	
	

	18
	灯圈场景速度
	000-255
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


常见故障及使用注意

常见故障处理

灯具内包含微电脑线路板、高压电源等专业部件，为了你的安全以及产品寿命，非专业人士切勿擅自拆卸灯具及相关配件。

灯泡不亮（LED光源除外）

可能原因：灯泡未完全冷却，或灯泡达寿命，处理如下：

因非正常操作，灯泡未完全冷却，应让灯体冷却10分钟以上，使其内部完全恢复到正常状态，然后再次启动电源即可；

检查灯泡是否达到使用寿命，应更换新的灯泡；

检查灯泡与点灯器线路是否漏电、脱落或接触不良；

更换新的点灯器。

光束显得暗淡

可能原因：灯泡使用时间长或光路不干净，处理如下：

检查灯泡是否达到使用寿命，应更换新的灯泡；

检查光学部件或灯泡是否干净，灯泡等光学器件上是否堆积有灰尘，需定期对灯具内灯泡及各部件进行清洁保养。

图案投射模糊

检查电子对焦通道值是否合适现在的投射距离。

灯具间歇性地工作

可以原因：内部线路进入保护状态，处理如下：

检查风机是否正常运行或是否变脏，致灯具内部温度升高；

检查内部温度控制开关是否处于闭合状态；

检查灯泡是否达到使用寿命，更换新的灯泡。
灯具正常复位后不接受控台的控制

可能原因：信号线故障或灯具参数设置不正常，处理如下：

检查起始地址码以及检查DMX信号线的连接情况（信号线线缆是否完好、佧侬头连接是否松动）；

加信号放大器、加120欧姆终端电阻；

灯具不能启动

可以原因：电源线路不良，处理如下：

检查电源输入插座上的保险是否熔断，更换保险；

灯具在长途运输中因振动而导致线路接触不良

检查输入电源，电脑板等接插器件。

使用注意事项

检查当地电源是否符合产品额定电压要求，漏电保护器、过流保护器等符合所带负载要求；

请勿使用绝缘层已损坏的电源线，不能将电源线搭接在其它导线上；

灯具采用的是强风制冷，容易积灰尘，必须每月进行一次清洁，特别是散热风口，否则会因积灰尘堵塞，导致散热不良，使灯具出现异常。

安装灯具时，固定螺丝一定要紧固，并配加安全索，并定时检查；

灯具在进行安装定位时，灯具表面上任何一点与任何易烧易爆物，保持最小距离为10米，离照射物距离为2.5米， 请不要将灯具直接安装在可燃物质表面上；

灯具连续工作时间建议不要超过10小时，连续启动灯具间隔时间应不得小于10分钟，否则会因为灯泡过热保护而不能正常触发；

使用开关阀闭关时间不应该超过5分钟，如果需要闭光较长时间，应使用控台（灯炮控制通道）关闭灯炮； 

为了保证多台灯具更好地遵从场景效果，灯具不应该一直处于未完成当前场景，即开始下一个场景动作，最好这种状态不要超过3分钟，确保多台灯具可同步运行；

使用过程中，如灯具出现异常应及时停止使用灯具，防止诱发其它故障。
RDM使用注意事项
RDM是DMX512-A协议的扩展版本，是远程设备管理（Remote  Device Management）协议，传统DMX512协议通信是单向通信，协议基于RS-485总线，RS-485为分时多点、半双工协议，同一时间只允许一个端口为主机输出，所以，使用RDM时要注意以下几点：
要使用支持RDM协议主机的控台或主机设备；

要使用双向信号放大器，传统单向信号放大器不适用RDM协议，因为RMD协议需要反馈数据，使用了单向放大器会阻隔返回的数据，导致搜索不到灯具；
所有灯具必须设置为DMX模式，保证信号线上只有一台主机；
终端插头的端子2和3之间必须插入一个120ohm的阻抗匹配电阻，当信号线比较长时，减少信号反射会使用差分信号更稳定，有利于通信的质量；
当出现灯具接受DMX控制，但不能RDM搜索灯具，先排查信号放大器，再排查信号线的2、3线是否有条线接触不良。

第10页

